Wojskowa Akademia Techniczna

im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

WYDZIAŁ CYBERNETYKI

Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa

Przedmiot:

TECHNOLOGIE INTERNETU RZECZY

Sprawozdanie z zadania projektowego:

Demonstrator systemu IoT do zliczania liczby uczestników wydarzenia

Prowadzący:

dr hab. inż. Zbigniew ZIELIŃSKI, prof. WAT

Wykonawcy:

Marta Stolarz

Aleksander Golus

Grupa:

WCY24KC1S4

Warszawa 2026

# Spis treści

1. Opis zadania projektowego

2. Przegląd istniejących rozwiązań

2.1. Czujniki przejścia i bariery podczerwieni

2.2. Systemy wizyjne

2.3. Systemy kontroli dostępu i architektury IoT

3. Sformułowanie wymagań i przyjęte założenia

4. Architektura demonstratora

5. Opis instalacji i konfiguracji

6. Przykładowe wyniki testowania i weryfikacji

7. Wnioski

Bibliografia

Załączniki

Wykaz rysunków

Wykaz tabel

# 1. Opis zadania projektowego

Tematem zadania projektowego jest demonstrator systemu IoT do zliczania liczby uczestników wydarzenia. System ma pokazywać, w jaki sposób można połączyć analizę obrazu, komunikację MQTT, centralną agregację danych i panel webowy operatora w spójny demonstrator możliwy do uruchomienia lokalnie.

Przyjęty scenariusz dotyczy pomieszczenia lub wejścia na wydarzenie, w którym kamera obserwuje strefę drzwi. Uczestnik przekraczający wirtualną linię wejścia generuje zdarzenie enter albo leave. Zdarzenia są publikowane jako komunikaty IoT, następnie walidowane, zapisywane i przeliczane na bieżącą liczbę osób znajdujących się w monitorowanej przestrzeni.

Celem projektu było przygotowanie kompletnego demonstratora, a nie produkcyjnego systemu kontroli dostępu. Najważniejsze było pokazanie przepływu danych od źródła zdarzeń, przez brokera MQTT, po warstwę analityczną i dashboard operatora. Projekt zawiera również generator zdarzeń testowych, dzięki czemu demonstrację można przeprowadzić bez podłączonej kamery.

# 2. Przegląd istniejących rozwiązań

# 2.1. Czujniki przejścia i bariery podczerwieni

Proste systemy zliczania osób często korzystają z czujników mechanicznych, barier podczerwieni albo czujników ToF. Ich zaletą jest niska cena, niewielkie wymagania obliczeniowe i łatwa integracja z mikrokontrolerami. Wadą jest ograniczona odporność na przechodzenie kilku osób jednocześnie, trudność rozpoznania kierunku bez zastosowania pary czujników oraz mniejsza elastyczność przy nietypowej geometrii wejścia.

# 2.2. Systemy wizyjne

Drugą grupę stanowią rozwiązania wykorzystujące kamery i analizę obrazu. Współczesne modele detekcji obiektów, takie jak YOLO, pozwalają wykrywać osoby w obrazie i śledzić ich ruch między kolejnymi klatkami. Taki wariant jest bardziej wymagający obliczeniowo, ale pozwala kalibrować wirtualne linie przejścia programowo i lepiej dopasować system do warunków demonstracji.

# 2.3. Systemy kontroli dostępu i architektury IoT

Systemy kontroli dostępu, bramki biletowe oraz rozwiązania smart building często łączą lokalne źródła danych z centralnym serwerem. W architekturach IoT popularnym wzorcem jest rozdzielenie producentów zdarzeń, brokera komunikatów i usług subskrybujących dane. MQTT dobrze pasuje do takiego modelu, ponieważ jest lekki, obsługuje tematy i pozwala łatwo dodawać kolejne źródła zdarzeń.

# 3. Sformułowanie wymagań i przyjęte założenia

Wymagania funkcjonalne obejmują wykrywanie przekroczenia linii drzwi przez osobę, rozróżnianie kierunku enter/leave, publikację zdarzeń do brokera MQTT, odbiór i walidację komunikatów, zapis historii w bazie SQLite, obliczanie aktualnej liczby uczestników oraz prezentację danych w panelu webowym.

System powinien obsługiwać dwa źródła danych: publisher-yolo pracujący na strumieniu z kamery telefonu oraz publisher-mock generujący zdarzenia demonstracyjne. Panel operatora powinien umożliwiać zatrzymanie kolekcji, wybór aktywnego źródła, ustawienie wartości bazowej licznika oraz wyczyszczenie danych z przebiegu demonstracji.

Wymagania pozafunkcjonalne obejmują prostą instalację lokalną, możliwość uruchomienia przez Docker Compose, czytelny kontrakt zdarzeń JSON, odporność licznika na zejście poniżej zera, zachowanie odrzuconych zdarzeń do diagnostyki oraz aktualizację dashboardu w czasie zbliżonym do rzeczywistego przez SSE.

Przyjęto, że pierwsza wersja obsługuje jeden rzeczywisty strumień kamery, ale schemat tematów MQTT doors/<door_id>/events i model danych są gotowe na wiele drzwi. Nie zakładano idealnej dokładności w scenach zatłoczonych, przy zasłonięciach ani przy niestabilnym ustawieniu kamery.

# 4. Architektura demonstratora

Tabela 1. Najważniejsze komponenty demonstratora systemu IoT

| Komponent | Rola w demonstratorze |
| --- | --- |
| publisher-yolo | Analiza strumienia kamery, detekcja osób YOLO, śledzenie i publikacja zdarzeń camera. |
| publisher-mock | Generowanie zdarzeń testowych mock dla demonstracji i testów lokalnych. |
| Mosquitto | Broker MQTT pośredniczący w dystrybucji zdarzeń doors/<door_id>/events. |
| subscriber-api | Walidacja, zapis, agregacja occupancy, REST API i SSE. |
| SQLite | Lokalna baza zdarzeń, odrzuceń, błędów ingestu i stanu sterowania. |
| React dashboard | Panel operatora z licznikiem, wykresami, logami i kontrolą demonstracji. |

Demonstrator składa się z pięciu głównych części: źródeł zdarzeń, brokera MQTT, usługi subskrybującej/API, bazy SQLite oraz aplikacji React. Granice między elementami zostały dobrane tak, aby odzwierciedlały typowy przepływ IoT: urządzenie lub publisher emituje zdarzenie, broker je dystrybuuje, a centralna usługa przetwarza i udostępnia wynik.

Publisher-yolo odczytuje strumień z kamery telefonu, wykonuje detekcję osób modelem YOLO, śledzi identyfikatory obiektów i wykrywa przejście przez skalibrowaną linię. Po wykryciu przejścia publikuje zdarzenie camera na temat MQTT doors/<door_id>/events. Publisher-mock pełni rolę źródła testowego i emituje poprawne zdarzenia mock dla jednego lub wielu logicznych wejść.

Mosquitto pełni rolę lokalnego brokera MQTT. Usługa subscriber-api subskrybuje temat doors/+/events, waliduje schemat komunikatów i zapisuje zaakceptowane zdarzenia w SQLite. Zdarzenia odrzucone, na przykład z powodu pauzy kolekcji lub nieaktywnego źródła, są zachowywane jako rekordy diagnostyczne. Aktualna liczba osób jest obliczana przez inkrementację dla enter i dekrementację dla leave z ograniczeniem minimum do zera.

Frontend React pobiera stan początkowy przez REST, a następnie odbiera aktualizacje przez Server-Sent Events. Dashboard pokazuje bieżącą liczbę osób, sumy wejść i wyjść, porównanie drzwi, trendy czasowe, ostatnie zdarzenia oraz stan pracy systemu. Panel operatora wysyła zmiany sterowania do API.

## Rys. 4.1. Architektura demonstratora systemu IoT - kod Mermaid

flowchart LR
    Camera["Phone IP camera stream"] --> Yolo["publisher-yolo<br/>YOLO person tracking<br/>virtual doorway line"]
    Mock["publisher-mock<br/>demo/test events"] --> Broker["Mosquitto MQTT broker<br/>doors/+/events"]
    Yolo --> Broker
    Broker --> Api["subscriber-api<br/>validation, control state,<br/>occupancy aggregation"]
    Api --> Db["SQLite<br/>accepted events,<br/>rejected events,<br/>ingest errors,<br/>control state"]
    Api --> Rest["REST API<br/>occupancy, events,<br/>summary, controls"]
    Api --> Sse["SSE stream<br/>live snapshots"]
    Rest --> Ui["React dashboard"]
    Sse --> Ui
    Ui --> Controls["Operator actions<br/>pause collection,<br/>source mode,<br/>baseline, clear demo data"]
    Controls --> Api

# 5. Opis instalacji i konfiguracji

Domyślna instalacja demonstratora odbywa się przez Docker Compose. Plik docker-compose.yml uruchamia broker eclipse-mosquitto na porcie 1883, usługę subscriber-api na porcie 8000, publisher-mock oraz frontend React/Vite na porcie 5173. Dane SQLite są utrwalane w wolumenie subscriber_data.

Podstawowa komenda uruchomieniowa to docker compose up --build. Po starcie dashboard jest dostępny pod adresem http://localhost:5173, API pod adresem http://localhost:8000, a broker MQTT pod localhost:1883. Główne endpointy API to /health, /api/occupancy, /api/control-state, /api/events, /api/rejected-events, /api/summary oraz /api/stream.

Publisher-mock konfiguruje się zmiennymi MOCK_DOOR_IDS, MOCK_MIN_INTERVAL, MOCK_MAX_INTERVAL, MOCK_SEED oraz PUBLISHER_ID. W konfiguracji demonstracyjnej generuje on zdarzenia dla door-a i door-b, co pozwala sprawdzić panel bez kamery.

Publisher-yolo wymaga dodatkowych zależności komputerowego widzenia z backend/requirements-yolo.txt oraz konfiguracji strumienia kamery. Najważniejsze zmienne to CAMERA_STREAM_URL, DOOR_ID, YOLO_MODEL, YOLO_CONFIDENCE, LINE_START, LINE_END, LINE_BAND_PIXELS, YOLO_CROSSING_POINT, ENTER_WHEN, TRACK_COOLDOWN_FRAMES oraz YOLO_DEBUG_PREVIEW. W trybie debug można wyświetlić podgląd obrazu z linią, identyfikatorami śledzenia i liczbą opublikowanych zdarzeń.

Alternatywnie backend można uruchomić lokalnie w środowisku Python: utworzyć venv, zainstalować backend/requirements.txt, uruchomić python -m backend.subscriber_api.main i w drugim terminalu python -m backend.publisher_mock.main. Publisher YOLO można uruchomić oddzielnie po ustawieniu zmiennych kamery.

# 6. Przykładowe wyniki testowania i weryfikacji

Repozytorium zawiera testy automatyczne backendu obejmujące walidację zdarzeń, reguły zliczania, działanie publishera mock, logikę publishera YOLO oraz endpointy subscriber-api. Testy uruchamia się poleceniem PYTHONPATH=. python3 -m unittest discover -s backend/tests.

Zweryfikowano regułę bezpieczeństwa licznika: zdarzenie leave przy pustym pomieszczeniu nie powoduje wartości ujemnej, lecz pozostawia occupancy równe 0. Sprawdzono także sumaryzację wejść i wyjść, agregację per door oraz budowanie osi czasowej zajętości.

Testy sterowania potwierdzają, że pauza kolekcji powoduje odrzucenie zdarzenia z powodem collection_paused, a wybór trybu camera odrzuca zdarzenia mock z powodem inactive_source. Ustawienie baseline_occupancy aktualizuje bieżący licznik, a czyszczenie danych demonstracyjnych usuwa zaakceptowane, odrzucone i błędne komunikaty, zachowując stan sterowania.

Scenariusz demonstracyjny obejmuje uruchomienie Docker Compose, obserwację dashboardu z aktywnym publisherem mock, zmianę aktywnego źródła między mock i camera, zatrzymanie kolekcji, ustawienie wartości bazowej oraz weryfikację listy zdarzeń zaakceptowanych i odrzuconych. Dla kamery sprawdzany jest podgląd debug z linią przejścia, identyfikatorami śledzonych osób i publikacją zdarzeń po przekroczeniu linii.

# 7. Wnioski

Zrealizowany demonstrator spełnia główne wymagania zadania: potrafi przyjmować zdarzenia wejścia i wyjścia, przesyłać je przez MQTT, agregować w centralnej usłudze, utrwalać historię oraz prezentować bieżącą liczbę uczestników w dashboardzie. Dzięki publisherowi mock system można demonstrować niezależnie od kamery, a publisher YOLO pokazuje docelowy wariant wizyjny.

Najważniejszą zaletą przyjętej architektury jest rozdzielenie odpowiedzialności. Źródła zdarzeń nie znają sposobu prezentacji danych, dashboard nie komunikuje się bezpośrednio z kamerą, a broker MQTT umożliwia rozszerzenie systemu o kolejne drzwi lub dodatkowe publishery.

Ograniczenia wynikają głównie z dokładności analizy obrazu. Wynik zależy od ustawienia kamery, oświetlenia, kalibracji linii, zasłonięć i liczby osób przechodzących jednocześnie. Wersja demonstracyjna nie rozwiązuje też produkcyjnie kwestii uwierzytelniania, szyfrowania MQTT, kontroli dostępu do API ani anonimizacji danych wizyjnych.

Możliwości rozbudowy obejmują obsługę wielu rzeczywistych kamer, dokładniejsze mechanizmy deduplikacji zdarzeń, autoryzację panelu operatora, TLS i konta dla MQTT, eksport raportów, alerty przy przekroczeniu limitu uczestników oraz zapis metryk jakości działania detekcji.

# Bibliografia

[1] MQTT Version 5.0 Specification, OASIS Standard, https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

[2] Eclipse Mosquitto Documentation, https://mosquitto.org/documentation/

[3] FastAPI Documentation, https://fastapi.tiangolo.com/

[4] SQLite Documentation, https://www.sqlite.org/docs.html

[5] React Documentation, https://react.dev/

[6] Ultralytics YOLO Documentation, https://docs.ultralytics.com/

[7] Docker Compose Documentation, https://docs.docker.com/compose/

# Załączniki

Kod źródłowy demonstratora znajduje się w repozytorium projektu. Najważniejsze katalogi to backend/publisher_yolo, backend/publisher_mock, backend/subscriber_api, docker/mosquitto oraz frontend.

# Wykaz rysunków

Rys. 4.1. Architektura demonstratora systemu IoT

# Wykaz tabel

Tabela 1. Najważniejsze komponenty demonstratora systemu IoT